PROJEKTNI ZADATAK

za izradu glavnog elektrotehničkog i građevinskog projekta

rekonstrukcije složene građevine:

Javna rasvjeta u Gradu Korčuli

Korčula, rujan 2015.

Opće odredbe projektnog zadatka

Projektnom dokumentacijom za projekte rasvjete potrebno je kreirati i predložiti cjelovit sustav mjera za rekonstrukciju postojećih instalacija sustava javne rasvjete prema održivim načelima za područje Grada Korčule. Navedeno uključuje izračun referentnog postojećeg stanja, izbor i dimenzioniranje energetski i ekološki prihvatljivih svjetiljki, izvora svjetlosti, regulacijskih sklopova kao i izradu geometrijske konfiguracije.

Projektni zadatak uključuje GPS snimanje postojećeg stanja javne rasvjete. GPS snimak mora obuhvaćati GPS lokaciju svakog stupa, broj svjetiljki na stupu, tip svjetiljki na stupu, visinu stupa. Ovaj se snimak dostavlja u elektronskom obliku (u Excelu te Autocad-u). Podaci moraju biti pogodni za prijenos u GIS sustav Grada Korčule.

Predmet nabave je:

Izrada glavnog projekta modernizacije složene građevine - Javna rasvjeta Grada Korčule

Složena se građevina sastoji od građevina:

JR naselja Korčula, JR naselja Žrnovo, JR naselja Pupnat, JR naselja Čara, JR naselja Račišće te JR stare gradske jezgre Korčule.

Za svaku od njih je potrebno izraditi posebnu mapu (ukupno 6 mapa). Mape će se sastojati od dvije knjige s time da će prva obuhvaćati zamjenu svjetiljki na postojećim rasvjetnim mjestima a druga će obuhvatiti potrebnu nadopunu rasvjetnih mjesta (zahvat koji mora biti odobren građevinskom dozvolom). Svaka knjiga mora sadržavati projektantski troškovnik.

Projektna rješenja moraju doprinositi postizanju sljedećih ciljeva:

- Usklađivanje postojećeg sustava rasvjete s normiranim svjetlotehničkim vrijednostima sukladno normi HRN EN 13 201 kao uvjet prometne sigurnosti, odnosno sukladno normi HRN EN 12 464 -2 gdje je ista primjenjiva,

- Zaštita okoliša (zaštita okoliša i stambenih zona od svjetlosnog onečišćenja, uklanjanje štetnih radnih tvari izvora svjetlosti, smanjivanje emisije stakleničkih linova)

- Povećanje energetske učinkovitosti sustava.

Grad Korčula planira započeti s uvođenjem LED rasvjete. U sklopu glavnog projekta je potrebno analizirati stanje niskonaponske mreže s obzirom na kvalitetu uzemljenja i zaštitu od prenapona te poduzeti sve potrebne mjere da se LED svjetiljke zaštite od kvarova uzrokovanih prenaponima.

Jedan od sastavnih dijelova glavnog projekta su i svjetlotehnički proračuni u kojima je prema stvarnom rasporedu stupova na određenoj prometnici potrebno odabrati odgovarajuće svjetiljke kako bi zadovoljio minimum koji propisuje HRN EN 13201.

Primarni zadatak projekta je uklanjanje kritičnih točaka s najvećim opterećenjem energetskog sustava i okoliša u postojećem sustavu javne rasvjete i to:

- nezasjenjene kuglaste svjetiljke

- predimenzionirane instalacije javne i vanjske rasvjete

- živine izvore svjetlosti

- reflektorsku rasvjetu spomeničke i građevinske baštine

Projektno rješenje mora:

- Dokumentirati i izraditi svjetlotehničku i energetsku analizu postojećeg stanja te tablično za odabrane projektne lokacije prikazati sljedeće podatke:

- izračunom dobivene svjetlotehničke vrijednosti

- zone zaštite od svjetlosnog onečišćenja

- broj rasvjetnih mjesta

- broj rasvjetnih tijela po vrsti, snazi kao i svim tehničkim karakteristikama

- Simulirati rasvjetnu situaciju s postojećim tehnologijama uz zadovoljavanje pokazatelja sigurnosti u prometu propisanih normom HR EN 13 201 te izračunati referentne energetske pokazatelje za takvu konfiguraciju – referentno postojeće stanje

- Projektirati novo rješenje s prijedlogom mjera za usklađivanje s normiranim svjetlotehničkim vrijednostima sukladno postavljenim ciljevima. Predmetne mjere u slučaju rekonstrukcije mogu uključivati nadopunu rasvjetnih mjesta, potrebne korekcije geomterije i/ili kabelske infrastrukture postojeće instalacije.

- Prije izrade svjetlotehničkog proračuna potrebno je odrediti razred rasvjete prometnica sukladno normi HRN EN 13 201 te također šetnica, parkova, konfliktnih zona i dr.

- Dopuštena odstupanja u smjeru viših svjetlotehničkih vrijednosti u odnosu na minimalna propisana normom HR EN 13 201 prikazana su u Prilozima I i II u Uputama podnositeljima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

- Kartografske podloge novo projektiranog stanja, u mjerilu dostatnom za jednoznačno utvrđivanje pozicija rasvjetnih mjesta, uz obaveznu legendu s jednoznačnim tumačenjem oznaka.

- Predmetna glavna projektna dokumentacija bi trebala ispunjavati i ulogu izvedbene dokumentacije, stoga su potrebni i svi izvedbeni prikazi potrebni za provedbu radova.

Glavni elektrotehnički projekt energetske učinkovite i ekološke javne rasvjete pored zakonski određenih sastavnica obavezno treba sadržavati i sljedeće podatke:

- tehnički opis odabranih svjetiljaka i izvora svjetlosti

- izračun pokazatelja energetske učinkovitosti i kvalitete ulaganja

- troškovnik opreme i radova s projektantskom procjenom vrijednosti investicije

- a sve sukladno Uputama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koje su sastavni dio ovog projektnog zadatka.

Rezultati energetskog pregleda javne rasvjete Grada Korčule

Grad Korčula smješten je na otoku Korčuli u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Grad Korčula je jedinica lokalne samouprave koja obuhvaća područje grada Korčula i naselja Žrnovo, Račišće, Pupnat i Čara. U područje Grada spadaju područja katastarskih općina Korčula, Žrnovo, Pupnat, Čara i Račišće.

Krajem 2014. godine proveden je energetski pregled javne rasvjete Grada Korčule. Utvrđeno je da je postojeći sustav javne rasvjete ukupne duljine cca 45 km. Sastoji se od ukupno 1.856 svjetiljki raspoređenih na 32 obračunska mjerna mjesta i cca 1450 rasvjetnih stupova. Napajanje javne rasvjete izvedeno je iz ukupno 30 trafostanica. U većini slučajeva ormarići javne rasvjete su izdvojeni iz trafostanica (ukupno 28 OJR), dok su na preostala 4 mjerna mjesta brojila smještena unutar trafostanice.

U tablici je pregled osnovnih podataka o javnoj rasvjeti.

| Naselje | Broj svjetiljki | Broj OMM | Broj TS | Duljina javne rasvjete [m] | Instalirana snaga svjetiljki [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Korčula | 1.011 | 14 | 13 | 18.580 | 141,61 |
| Žrnovo | 384 | 10 | 9 | 12.985 | 67,76 |
| Čara | 158 | 3 | 3 | 5.805 | 38,79 |
| Račišće | 104 | 1 | 1 | 2.035 | 18,67 |
| Pupnat | 199 | 4 | 4 | 5.915 | 35,05 |
| Ukupno | 1.856 | 32 | 30 | 45.320 | 301,88 |

Tablica 1: Osnovni podaci o javnoj rasvjeti

Snimkom postojećeg stanja i analizom prikupljenih podataka utvrđeno je da se sustav javne rasvjete najvećim dijelom sastoji od svjetiljki TEP Gamalux (22%) različite starosti i stanja pretežno sa živinim žaruljama. Nezasjenjene kugle sa fluokompaktnim i živinim žaruljama čine oko 18% ukupnog broja svjetiljki. Oko 20% su razni modeli starih svjetiljki pretežno sa živinim žaruljama (Elektrokovina, "duda"- OGŽK/VSSŽ, TEP Ovoid i dr.). Oko 10% svjetiljki su reflektori sa metalhalogenim žaruljama koji se uglavnom nalaze na igralištima i rijetko su uključeni.

Analizom prikupljenih podataka utvrđeno je da se kod 40% svjetiljki kao izvor svjetlosti koriste živine žarulje. Udio živinih žarulja u ukupnoj potrošnji električne energije je oko 53%. Ostatak čine visokotlačne natrijeve žarulje (24% svjetiljki, odnosno 36% ukupne potrošnje), fluokompaktne žarulje (21% svjetiljki, 6% potrošnje), metalhalogene žarulje (12% svjetiljki, 4% potrošnje), te halogene i klasične žarulje u manjem broju.

| Broj OMM | Naziv TS | Naziv OMM | Izmjerena potrošnja 2011. [kWh] | Izmjerena potrošnja 2012. [kWh] | Izmjerena potrošnja 2013. [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71080205 | TS Oštri Rat | JR Tri žala | 12.446 | 10.431 | 9.688 |
| 71080180 | TS Vrbovica | JR Žrnovska Banja (Vrbovica) | 26.197 | 19.682 | 18.291 |
| 71060620 | TS Žrnovska Banja Vodovod | JR Banja Vodovod | 7.898 | 7.533 | 7.177 |
| 71080080 | TS Žrnovska Banja | JR Žrnovska Banja | 9.859 | 9.177 | 9.273 |
| 71020552 | TS Brdo | JR Brdo | 6.802 | 6.845 | 6.825 |
| 71020480 | TS Barina | JR Barina | 19.600 | 20.651 | 21.556 |
| 71020200 | TS Kampuš | JR Selo | 10.910 | 11.780 | 14.586 |
| 71020164 | TS Kampuš | JR Zaobilaznice | 14.105 | 16.333 | 17.855 |
| 71020100 | TS Postrana | JR Postrana | 23.381 | 26.021 | 28.157 |
| 71020700 | TS Pupnat | JR Pupnat | 26.742 | 22.714 | 25.923 |
| 81030280 | TS Čara | JR Čara | 27.317 | 29.292 | 31.672 |
| 81030340 | TS Zavalatica | JR Zavalatica | 44.568 | 45.873 | 45.480 |
| 81030462 | TS Zavalatica 2 | JR Zavalatica 2 | 10.903 | 11.043 | 10.842 |
| 71030076 | TS Piske | JR Piske | 4.511 | 3.020 | 2.410 |
| 71030020 | TS Kneže | JR Kneže | 26.121 | 26.252 | 25.196 |
| 71030088 | TS Luka Kneže | JR Uvala Kneže | 9.409 | 7.217 | 7.992 |
| 71030140 | TS Račišće | JR Račišće | 27.574 | 27.669 | 24.778 |
| 71051360 | TS Grad | JR Korčula (Grad) | 71.781 | 68.999 | 67.911 |
| 71051004 | TS Grad II | JR Stari Grad II | 11.177 | 12.702 | 12.934 |
| 71040740 | TS Biline | JR Biline | 72.189 | 71.574 | 67.761 |
| 71040200 | TS Cvijetno naselje | JR Cvijetno Naselje | 13.319 | 11.668 | 12.868 |
| 71040120 | TS 35/10 kV Korčula | JR Korčula TS 35/10 | 6.781 | 6.661 | 6.891 |
| 71042220 | TS Borak | JR Borak | 8.910 | 7.930 | 6.848 |
| 71041940 | TS Borak | JR Nova Riva | 11.059 | 8.659 | 6.480 |
| 71060240 | TS Sv. Ante | JR Sv. Ante | 57.587 | 67.769 | 64.810 |
| 71060460 | TS Zagradac | JR Zagradac | 20.246 | 20.028 | 20.029 |
| 71060500 | TS Dominče | JR Dominče | 43.705 | 50.538 | 51.688 |
| 71060700 | TS Vrnik | JR Vrnik | 8.776 | 7.349 | 6.971 |
| 71042560 | TS Naselje | JR Naselje | 29.969 | 29.779 | 28.760 |
| 71060080 | TS Dom Zdravlja | JR Ekonomija | 29.236 | 31.402 | 31.056 |
| 71080333 | TS Medvinjak | JR Medvinjak | 10.519 | 13.751 | 11.608 |
| - | TS Potok | JR Potok | - * | - * | - * |
|  |  | Ukupno | 703.597 | 710.342 | 704.316 |

* - nema podataka o potrošnji

Tablica 1. Potrošnja električne energije po obračunskim mjernim mjestima

Modelirana potrošnja iznosi 838.443 kWh, a modelirani trošak za električnu energiju 636.705 kn. Modelirana potrošnja je nešto veća od izmjerene, jednim dijelom kao posljedica novih svjetiljki postavljenih 2014. godine, koje nisu uključene u mjerenja prethodnih godina, a drugim dijelom zbog uobičajenih odstupanja broja radnih sati ili kvara manjeg broja svjetiljki.

S obzirom na starost i stanje svjetiljki, vrstu korištenih izvora svjetlosti, te činjenicu da velik dio rasvjete ne zadovoljava uvjete za rasvjetu prometnica prema normi HRN EN 13201 preporučuje se rekonstrukcija sustava javne rasvjete, te primjena mjera energetske učinkovitosti na približno 1.450 svjetiljki.

Modernizacija obuhvaća zamjenu postojećih starih svjetiljki novima, kao i ugradnju dodatnih rasvjetnih stupova radi zadovoljenja minimalnih tehničkih uvjeta propisanih normom HRN EN 13201.

Pri odabiru novih svjetiljki koje će zamijeniti postojeće treba uzeti u obzir smjernice povećanja energetske učinkovitosti korištenjem modernih rasvjetnih armatura koje se temelje na slijedećim tehničkim mjerama:

- Svjetiljke sa minimalnom svjetlosnom iskoristivosti izvora svjetlosti ≥ 80 lm/W

- Svjetiljke sa minimalnom svjetlosnom iskoristivosti cijele svjetiljke (izvor svjetla + optika + predspoj) LOR ≥ 70%

- Izvedba zaštitnog stakla: ravno ili blago zaobljeno kaljeno staklo

- Primjena regulacijskih sklopova i regulabilnih izvora svjetlosti kao preporuka gdje god je to tehnički moguće i opravdano

- Svjetiljke sa što manjim održavanjem zbog financijskih ušteda kroz smanjeno redovno i izvanredno održavanje

- Svjetiljke sa istim tipom kućišta za različite snage izvora svjetlosti radi jednostavnijeg održavanja i tipizacije svjetiljki radi tehničkih i vizualnih aspekata

Modernizacija javne rasvjete podrazumijeva zamjenu postojećih svjetiljki novim svjetiljkama u cilju:

- Zadovoljenja propisanih uvjeta prema normi HRN EN 13201

- Uklanjanja živinih izvora svjetlosti

- Uklanjanja svjetiljki koje svjetlosno onečišćuju okoliš

- Smanjenja instalirane snage i ostvarenja ušteda u potrošnji električne energije

- Poboljšanja rasvijetljenosti i smanjenja svjetlosnog onečišćenja primjenom kvalitetnije optike

- Unificiranja tipa svjetiljki (jednostavnije održavanje, niži troškovi održavanja, bolji estetski dojam)

- Ušteda u troškovima održavanja korištenjem novih svjetiljki sa višim stupnjem IP zaštite i žarulja sa duljim vijekom trajanja

Svjetiljke moraju zadovoljavati četiri osnovna i međusobno povezana zahtjeva funkcionalnosti, estetike, ekonomičnosti i ekologije.

U tablicama su prikazane očekivane uštede koje je potrebno postići projektom modernizacije sustava javne rasvjete. Ciljevi su podijeljeni u tablice prema naseljima.

|  | Instalirana snaga [kW] | Modelirana potrošnja el. energije [kWh/god] | Modelirani trošak za el. energiju [kn/god] | Emisija CO2 [t/god] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prije modernizacije | 141,61 | 468.103 | 342.154 | 176,01 |
| Poslije modernizacije | 95,53 | 277.453 | 202.800 | 104,32 |
| Uštede | 46,08 | 190.651 | 139.354 | 71,68 |
| Uštede [%] | 33% | 41% | 41% | 41% |

Tablica 3. Stanje sustava prije i poslije modernizacije – Korčula

|  | Instalirana snaga [kW] | Modelirana potrošnja el. energije [kWh/god] | Modelirani trošak za el. energiju [kn/god] | Emisija CO2 [t/god] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prije modernizacije | 67,76 | 222.706 | 162.784 | 83,74 |
| Poslije modernizacije | 41,00 | 112.781 | 82.436 | 42,41 |
| Uštede | 26,76 | 109.924 | 80.348 | 41,33 |
| Uštede [%] | 39% | 49% | 49% | 49% |

Tablica 4. Stanje sustava prije i poslije modernizacije - Žrnovo

|  | Instalirana snaga [kW] | Modelirana potrošnja el. energije [kWh/god] | Modelirani trošak za el. energiju [kn/god] | Emisija CO2 [t/god] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prije modernizacije | 35,05 | 91.172 | 66.641 | 34,28 |
| Poslije modernizacije | 21,98 | 37.570 | 27.461 | 14,13 |
| Uštede | 13,07 | 53.602 | 39.180 | 20,15 |
| Uštede [%] | 37% | 59% | 59% | 59% |

Tablica 5. Stanje sustava prije i poslije modernizacije – Pupnat

|  | Instalirana snaga [kW] | Modelirana potrošnja el. energije [kWh/god] | Modelirani trošak za el. energiju [kn/god] | Emisija CO2 [t/god] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prije modernizacije | 38,79 | 128.302 | 93.781 | 48,24 |
| Poslije modernizacije | 17,31 | 40.209 | 29.390 | 15,12 |
| Uštede | 21,49 | 88.094 | 64.391 | 33,12 |
| Uštede [%] | 55% | 69% | 69% | 69% |

Tablica 6. Stanje sustava prije i poslije modernizacije – Čara

|  | Instalirana snaga [kW] | Modelirana potrošnja el. energije [kWh/god] | Modelirani trošak za el. energiju [kn/god] | Emisija CO2 [t/god] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prije modernizacije | 18,67 | 43.734 | 31.967 | 16,44 |
| Poslije modernizacije | 14,44 | 26.408 | 19.303 | 9,93 |
| Uštede | 4,23 | 17.326 | 12.664 | 6,51 |
| Uštede [%] | 23% | 40% | 40% | 40% |

Tablica 7. Stanje sustava prije i poslije modernizacije - Rašišće

Slijedi prikaz projektnih cjelina prema naseljima i ulicama:

- naselje Korčula - Prijedlogom mjera modernizacije obuhvaćeno je ukupno oko 741 svjetiljka

Cesta Cvjetno naselje - Medvinjak

Cvjetno naselje - glavna ulica

Put Svetog Nikole

Cvjetno naselje - odvojci

Put Svetog Nikole

Obala Franje Tuđmana

Trg pomirenja

Obala Franje Tuđmana

Šetalište Petra Kanavelića

Rampada

Trg Kralja Tomislava

Trg pomirenja

Plokata

Trg Kralja Tomislava

Obala Vinka Paletina - parking

Glavni ulaz u grad

Ulica Dobrotvornosti

Knežev prolaz

Trg Antuna i Stjepana Radića

Kaporova ulica

Žitnica

Don Iva Matijace Opata

Ulica od Teatra

Ulica Giunio

Ulica Jakova Baničevića

Ulica Marka Andrijića

Ulica Ismaelis

Ulica Biskupije

Ulica Dinka Miroševića

Ulica Kalafata

Ulica Rafa Arneria

Ulica Vinka Foretića

Ulica Dona Pavla Poše

Ulica Svetog Roka

Ulica Depolo

Ulica Don Luke Depola

Ulica Don Luke Tolentića

Ulica Korčulanskih Bratovština

Ulica Pomenića

Ulica Španić

Ulica Jakova Salečića

Ulica Antuna Rozanovića

Šetalište Frana Kršinića

Šetalište Frana Kršinića - sporedne uličice

Ulica Ive Lozice

Autobusni kolodvor

Ulica Betlem

Šetalište Tina Ujevića

Put od luke

Put od luke - sporedna

Ulica Korčulanskih domobrana - sporedne

Ulica Korčulanskih domobrana

Obala korčulanskih brodograditelja

Cesta prema kampu Kalac

Vrnička ulica

Ulica 45

Pod Fortecom

Ulica Bernarda Bernardi

Ulica 22. lipnja 1941

Ulica Pelavin

Obala korčulanskih brodograditelja

Park pokraj autobusnog kolodvora

Kovački put

Ulica Marinka Gljivoja

Ulica Tri sulara

Ulica Punta Jurana

Trg Bratske zajednice

Trg Svete Justine

Trg pomirenja

Put Sv. Luke

Ulica Ante Starčevića

Ulica 57. Dom zdravlja

Ulica 38

Ulica 38 - odvojak

Ulica 56

Ulica 54

Ulica 54 - odvojci

Pod Lokvom

Dubrovačka cesta

Cesta prema DVD

Ulica 67

Lumbardska ulica

Ulica 66

Lumbardska ulica - odvojci (prema zapadu)

Put Sv. Antuna

Put Sv. Antuna - odvojak

Ulica 90

Ulica 91

Put Sv. Antuna - sporedna (prema ul. Zagradac)

Ulica 96

Zagradac

Zagradac - cesta prema TS Dominče

Ulica 99

Ulica 92

Zagradac - odvojci južno

Zagradac - odvojci sjeverno

Vrnik

- naselje Žrnovo -  Prijedlogom mjera modernizacije obuhvaćeno je ukupno oko 317 svjetiljki

Žrnovska Banja - odvojci

Žrnovska Banja - glavna cesta Ž6224

Žrnovska Banja - odvojci

Žrnovska Banja - šetnica uz obalu

Žrnovska Banja - glavna cesta Ž6224

Žrnovska Banja - uličica iznad obale

Brdo (od raskršća do kraja Brda)

Cesta Žrnovo - Žrnovska Banja

Brdo (od raskršća do kraja Brda)

Žrnovo - stara cesta D118

Žrnovo - odvojci istočno od D118

Žrnovo - odvojci zapadno od D118

Žrnovo - stara cesta D118

Žrnovo - škola

Stara D118

Odvojci zapadno od D118

Odvojak prema crkvi

Postrana - crkva

Odvojci istočno od D118

Uske uličice istočno od D118

Medvinjak - glavna cesta Ž6224

Medvinjak - sporedne ceste

- naselje Pupnat - Prijedlogom mjera modernizacije obuhvaćena je ukupno 151 svjetiljka

Pupnat D118 - raskršće

Glavna cesta kroz naselje

Odvojci sjeverno od glavne ceste

Glavna cesta Ž6224

Odvojci južno od Ž6224

Kneže - igralište

Odvojci sjeverno od Ž6224

Odvojci južno od Ž6224

- naselje Čara - Prijedlogom mjera modernizacije obuhvaćeno je ukupno 156 svjetiljki

Glavna ulica (Ž6268)

Cesta prema Zavalatici (L69021)

Odvojci južno od Ž6268

Čara - igralište i dom

Odvojci sjeverno od Ž6268

Ulice kroz naselje Zavalatice

Odvojak prema uvali Žitna

- naselje Račišće - Prijedlogom mjera modernizacije obuhvaćeno je ukupno 86 svjetiljki

Glavna cesta do centra (Ž6224)

Riva u Račišću (centar)

Glavna cesta uz obalu

Staza (doljnja punata)

Uličice u naselju

Odvojak pored crkve u Račišću

Napomene: Sastavni dio ovog projektnog zadatka su Upute podnositelja za izradu zahtjeva za natječaj Fonda za zaštitu okoliša i  energetsku učinkovitost (KLASA: 310-34/15-03/181, URBROJ: 563-04/212-15-1, Zagreb 23. ožujka 2015.) te Izvještaj o energetskom pregledu javne rasvjete u Gradu Korčuli.

Grad Korčula,

Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula

OIB: 92770362982

GRADONAČELNIK

Andrija Fabris, ing.