HR80 2500 0091 1012 6086 3

GRAD KORČULA

Trg Antuna i Stjepana Radića 1

Korčula

OIB: 92770362982

TROŠKOVNIK

ČIŠĆENJA  I  UREĐENJA  ČAVIĆA  UVALE

Zbog velikih nanosa raznog otpada u Čavića uvalu, svake godine je nužno izvršiti čišćenje plaže.

Prije čišćenja, nužno je konzultirati Komunalno poduzeće zbog sortiranja otpada, odnosno reciklaže. Vizualnim pregledom otpada je ustanovljeno da polovicu otpada čini PVC ambalaža, a smatramo da je nužno učiniti sortiranje i reciklažu.

U uvali će se napraviti nova kaskada plaže te je predviđeno i izvođenje AB temelja i zidova na polovici uvale, nakon čega će se izvršiti nasipanje frakcije za plaže, po mogućnosti neretvanski oblutak.

|  | TROŠKOVNIK - ČIŠĆENJE I UREĐENJE ČAVIĆA UVALE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | jed.mjere | količina | jed.cijena |  | ukupno |  |
| 1. | Ručno i strojno čišćenje plaže od otpada uz sortiranje | m³ | 35,00 |  |  |  |  |
| 2. | Iskop u zemljištu B ktg za temelje buduće kaskade | m³ | 4,50 |  |  |  |  |
| 3. | Izvedba AB temelja betonom MB20 kaskade dimenzija 50 x 40 u dvostranoj oplati i armiranog sa 6 (šest) šipki Φ12 i vilicama Φ8 na razmaku od 20cm. | m³ | 4,50 |  |  |  |  |
| 4. | Izvedba AB zida kaskade visine 1 m i debljine 20cm betonom MB30 u dvostranoj oplati i armiranog s mrežom Q335 | m² | 25,00 |  |  |  |  |
| 5. | Nasip i poravnanje nove kaskade plaže s materijalom pogodnim za plaže kao Neretvanski oblutak | m² | 200,00 |  |  |  |  |
| 6. | Planiranje i poravnanje cijelog dijela stare plaže | m² | 200,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | UKUPNO: |  |  |  |  |

UREĐENJE  UVALE  PLAVINA

Isto kao i kod Čavića Uvale, zbog velikih  nanosa raznog otpada, svake godine je nužno izvršiti i čišćenje Uvale Plavina.

Vizualnim pregledom Uvale Plavina, ustanovljeno je da veći dio otpada čini PVC ambalaža , te se tkđ. u konzultaciji sa Komunalnim poduzećem treba dogovoriti oko sortiranja i reciklaže istog

| TROŠKOVNIK – UREĐENJE UVALE PLAVINA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jed.mjere | količina | jed.cijena |  | ukupno |  |
| 1.Ručno i strojno čišćenje plaže od otpada uz sortiranje | m³ | 15,00 |  |  |  |  |
| 2. Planiranje i poravnanje cijele plaže | m² | 300,00 |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO: |  |  |  |  |

REKAPITULACIJA:

- ČIŠĆENJE I UREĐENJE ČAVIĆA UVALE.....................

- UREĐENJE UVALE PLAVINA.........................................

UKUPNO:_____________

PDV 25%:_____________

SVEUKUPNO:_____________

|  | Solin, 08.05.2014. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Direktor

Tomislav Bagarić